Tekniske data

| Inngangsspenning | 85-265 VAC, 50/60 Hz |
| --- | --- |
| Effekt | 8W |
| Antall lumen | 600 |
| Avstand, fjernbetjening | 10-15 meter, avhengig av omgivelsene |
| Lyspære | LED |
| Pæretype | E27 sokkel |
| Driftstemperatur | -50C til +400C |
| Lampens levetid | 25 000 timer |
| Antall bryterklikk | 20 000 klikk |
| Bruksområde | Innebruk |
| Batteri nødvendig | Nei |
| Pakkestørrelse | 140 x 100 x 70 mm |

1. Vennligst utfør denne operasjonen uten påsatt spenning

2. Ikke benytt lamper med heldekkende metalldeksel for å unngå dårlige signaler

3. Ikke benytt fulldekkende kapsling på lyspæra da det ødelegger radiosignalet og sørger for varmeutvikling

4. Unngå å plassere bryteren på metall eller på tykke vegger, noe som kan gjøre fjernkontrollens avstand kortere

5. For å få best mulig signalstyrke, vennligst sjekk at det ikke er, i en rett linje, noen hindringer mellom bryteren og lyspæra

6. Ikke styr lyspæra med annen type bryter, det kan ødelegge lyspæra

Tips

Installasjonsmanual

Steg 1: installer lyspæra på lampa   /   Steg 2: vent 3 sekunder, deretter kan du med bryteren styre lyspæra direkte

Hvordan pare og nullstille enhetene

1. Skru av lyspæra og deretter skru på igjen etter 3 sekunder

2. Innen 3 sekunder etter at den er skrudd på igjen, trykk på bryteren 5 ganger fortløpende

3. Når lyspæra blinker kjapt 5 ganger betyr det at nullstillingen er vellykket

Husk: nullstillingen fjerner all informasjonen på bryteren

Hvordan nullstille enheten?

1. Skru av lyspæra og deretter skru på igjen etter 3 sekunder

2. Innen 3 sekunder etter at den er skrudd på igjen, trykk på bryteren 3 ganger fortløpende

3. Når lyspæra blinker sakte 3 ganger betyr det at paringen er vellykket

Husk:

1. Hvis behov for flere brytere på samme lyspære, repeter stegene ovenfor

2. Forsikre deg om at det er ingen andre pareprosesser innen 100 meters avstand for å unngå forstyrrelser

Ved nullstilling, hvordan pare enhetene?

*  Bryteren og lyspæra leveres ferdig paret fra fabrikken, klar til bruk

Installasjonsmanual

Steg 1: installer lyspæra på lampa   /   Steg 2: vent 3 sekunder, deretter kan du med bryteren styre lyspæra direkte